Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak

TDxx

Cirkulär flerkonspridare av Lindabs fabrikat typ FKD eller likvärdigt.

Ställbar mellan horisontell och vertikal inblåsning.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim: FKD-XXX	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak

TDxx

Cirkulär, ställbar flerkonspridare av Lindabs fabrikat typ FKD med tryckfördelningslåda typ MBB eller likvärdigt. Linjärt konspjäll och avläsningsbar flytande K-faktorskala.

Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till bladspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim: FKD-XXX + MBB-XXX-XXX	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QM	LUFTDON M M

QMC	TILLUFTSDON

QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak

TDxx

Cirkulär, ställbar flerkonspridare av Lindabs fabrikat typ FKD med tryckfördelningslåda typ MBC eller likvärdigt. Bladspjäll med fast k-faktor.

Spjäll i tryckfördelningslåda ska var utbytbart till linjärt konspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar.

Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Dim: FKD-XXX + MBC-XXX-XXX	x st