Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak lågbyggd ljuddämpare med cirkulär anslutning av Lindabs fabrikat typ LRCFU eller likvärdigt.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör,

fiberduk och mineralull(stenull) som dämpningsmaterial.

Anslutningssidorna är brandsäkrade med gips.

- Eurovent certifierad

- Typgodkänd

- Täthetsklass C

- Brandteknisk klass EI30, E60 utan skyddsavstånd

- Brandteknisk klass EI60 med skyddsavstånd 50mm

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

Dimension exempel:

LRCFU-100-500	x st

LRCFU-400-1000	x st