Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak cirkulär ljuddämpare av Lindabs fabrikat typ SLCU 50 eller likvärdigt. Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör, fiberduk och mineralull(stenull) som dämpningsmaterial.

- Eurovent certifierad

- Typgodkänd

- Täthetsklass D

- Brandteknisk klass EI30, E120 utan skyddsavstånd

- Brandteknisk klass EI120 med skyddsavstånd 50mm

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

- 50mm isolering

Dimension exempel:

SLCU-63-300-50	x st

SLCU-400-1200-50	x st

Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak cirkulär ljuddämpare av Lindabs fabrikat typ SLCU 100 eller likvärdigt. Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör, fiberduk och mineralull(stenull) som dämpningsmaterial.

- Eurovent certifierad

- Typgodkänd

- Täthetsklass D

- Brandteknisk klass EI60, E120 utan skyddsavstånd

- Brandteknisk klass EI120 med skyddsavstånd 50mm

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

- 100mm isolering

Dimension exempel:

SLCU-80-300-100	x st

SLCU-800-1500-100	x st