Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QK	LJUDDÄMPARE

QKB	LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

QKB.1	RAKA LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING

LDxx

Rak lågbyggd ljuddämpare med cirkulär anslutning och mittbaffel av Lindabs fabrikat typ LRBCB eller likvärdigt.

Tillverkas som standard av galvaniserat stål med perforerat innerrör,

fiberduk och mineralull(stenull) som dämpningsmaterial.

- Eurovent certifierad

- Täthetsklass C

- Rensbar & säkrad för fibermedryckning

Dimension exempel:

LRBCB-250-500	x st

LRBCB-800-1200	x st