Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

QJ	SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON

QJB	LUFTSPJÄLL

QJB.1	Vridspjäll

QJB.11	Vridspjäll med helt blad

QJB.111	Vridspjäll med helt blad och flödesmätdon

SPXX

Luftflödesregulator av Lindabs fabrikat typ VRA eller likvärdig. VRA är en rektangulär luftflödesregulator för VAV-reglering i kanalsystem och består av en mätenhet och ett spjäll. VRA används för luftflödesreglering i rektangulära kanaler styrt från t.ex. en rumsregulator eller ett överordnat system.

- Reglerintervall, 0,7 – 7 m/s

- Reglerhastighet mellan min- och maxöppning, 1 min

- Mätnoggrannhet, ± 5%

- Matning 24 VAC

- Styrsignal 2-10V(Standard) alt. 0-10V

- Återföringssignal spjällposition med 2-10V(Standard) alt. luftflöde med 0-10V

- Täthetsklass: 3

Dim.:	VRA2-XXX x XXX	x st

Tillbehör:          Displayenhet Belimo ZTH-EU